建设项目环境影响报告表

项目名称：  东城路3#、5#、6#、9#区供水管网改造工程

建设单位（盖章）：兴宁市自来水总公司

编制日期：2019年7月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——该项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 东城路3#、5#、6#、9#区供水管网改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 兴宁市自来水总公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 朱春强 |  |  | 联系人 |  | 李国胜 |  |  |  |
| 通讯地址 | 兴宁市兴城镇兴东路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13509098226 |  | 传真 | —— |  |  | 邮政编码 | 514500 |  |
| 建设地点 | 东城路3#、5#、6#、9#区等老旧小区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  | 行业类别 |  | D4610 自来水生产和供应 |  |  |
| 供水管线长度 （米） | 11221 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  | 93 |  |  |
| 总投资 （万元） | 596.85 | 其中环保投资（万元） |  |  | 25 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4.19% |
| 建设期 | 2019年10月-2020年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目由来 东城路3#、5#、6#、9#区等老旧小区建成已经超过25年，随着该批老旧小区用水人口的不断扩大、供水管道老化漏损严重，自来水生产与供应的矛盾日趋严重。根据兴宁市人民政府办公室《关于印发2019年市政府重点工作督办方案的通知》（兴市府督办[2019]1号），该区域供水改造工作已经列入“兴宁市2019年十项民生实事”之一。为此，兴宁市自来水总公司拟投资596.85万元，建设“东城路3#、5#、6#、9#区供水管网改造工程”（下称本项目）。 本项目接入口为兴佛一路与兴东路交接处（地理坐标：北纬N24.145184，东经E115.728163），接驳市政供水管道，沿东城路3#、5#、6#、9#等老旧小区铺设。本项目改造供水管网长11221米，采用DN32-315塑料管铺设以及相关的配套设施建设。 项目于2019年10月份开始建设，并拟于2020年6月完工，施工期8个月。现申请办理建设项目环境影响评价手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）、国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017年10月1日起施行）的有关规定，一切可能对环境造成影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价审批制度，以便能有效的控制新的污染和生态破坏，保护环境、利国利民。根据环境保护部2017年第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》及 2018 年名录修改单，本项目属于“三十三、”的“95、自来水生产和供应工程”中全部，需编制环境影响报告表。因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此，兴宁市自来水总公司委托，我司承担本项目的环境影响评价工作，受委托后环评单位技术人员到现场勘察，根据建设单位提供有关本项目的资料，编写了本环境影响报告表。 二、项目内容及规模 1、项目基本情况 名 称：东城路3#、5#、6#、9#区供水管网改造工程 建设性质：改扩建 建设单位：兴宁市自来水总公司 总 投 资：约596.85万元 建设规模： 本项目改造供水管网长11221米，采用DN32-315塑料管铺设以及相关的配套设施建设。 项目选址与平面布置： 本项目接入口为兴佛一路与兴东路交接处（地理坐标：北纬N24.145184，东经E115.728163），接驳市政供水管道，沿东城路3#、5#、6#、9#等老旧小区铺设，详见附图1。 2、工程组成 本项目组成详见下表。 表1-1 工程组成一览表 工程类别; 内容; 建设内容及规模. 主体工程; 管道敷设; 本项目改造供水管网长11221m，管材采用PE塑料管，其中敷设管道DN32 PE塑料管999m，DN63 PE塑料管772m，DN90 PE塑料管3733m，DN110 PE塑料管2886m，DN160 PE塑料管1135m，DN200PE塑料管1211m，DN315 PE塑料管485m，. 辅助工程; 阀门井; 15个. 公用工程; 供水系统; 来自市政供水. 供电系统; 市政供电. 环保工程; 废水治理; 管道试压清废水; 本项目周边敷设市政污水管网，属于兴宁市污水处理厂纳污范围，产生的管道试压、清洗废水排入市政污水管网。执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。. 施工人员生活污水; 施工周边为建成区，本项目不设食宿，施工人员利用周边配套设施生活，本项目不产生生活污水。. 废气治理; 施工扬尘; 进行围蔽施工，定时洒水，对开挖土方采用绿色覆盖网覆盖。扬尘标准执行广东省《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）中颗粒物第二时段无组织排放监控浓度限值 ≤1mg/m3。. 施工机械、车辆尾气; 使用环保型燃料. 噪声治理; 施工机械噪声; 选择低噪声设备，设置围蔽，规范施工，夜间22：00~6： 00禁止作业。噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011），即：昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)。. 固体废物; 施工人员生活垃圾、建筑垃圾、弃土; 施工人员生活垃圾交由环卫部门定期清运，建筑垃圾、弃土及时清运至指定收纳场。. 3、原辅材料 本项目原辅材料详见下表。 表1-2 原辅材料一览表 编号; 名称; 规格; 材料; 数量; 备注. 1; PE塑料管; DN32-315; /; 11221m; /. 2; 地上式消防栓; SSF100/65; /; 1套; /. 3; 铜杆闸阀; SZ45T-10; /; 1个; /. 4; 弯管底座; DN100×90°法兰弯管; 铸铁; 1个; 与消防栓配套供应. 5; 法兰接管; 长度L=250; 镀锌钢管; 1个; 与消防栓配套供应. 6; PE热熔管; DN110; PE; 1根. 7; PE法兰头、片; DN110; PE; 3套; /. 8; 阀门井盖; Φ700; /; 1个; /. 9; 砖砌井筒; /; 红砖; 1座; /. 10; 混凝土支墩; 400×400×100; C20; 20m3; /. - 人员配置及工作制度 - 本项目共配备施工人员20人，项目内不设食宿，夜间不施工（22：00~6：00）， - 管道施工时间8个月。 5、给排水系统 - 给水：本项目为市政供水管网的改造，施工人员依托附近设施生活，主要用水为管道试压、清洗用水，用水量650.24m3。 - 排水：本项目施工人员依托周围设施生活，不产生生活污水，产生废水主要为管道试压、清洗水，主要污染物为少量悬浮物。本工程所在地附近敷设市政污水管道，属于兴宁市污水厂纳污范围，管道试压、清洗水经市政污水管网排入兴宁市污水处理厂。 6、工程设计 - （1）管道布置 - ①管道埋深 ## 开挖的管沟全部为混凝土路面，混凝土宽0.7-0.8米，厚0.25米，小区内混凝土厚0.15米。因老旧小区改造情况特殊，为减少建设投资，管沟开挖规格按规划设计图中设计标准：管沟深度DN315为1.1米，DN200为0.9米，DN160为0.8米，DN110-90为0.6米。水管低垫沙0.1米和覆沙厚0.15米，水管两侧填土。 - ②管道附属设施布置 - 市政消火栓沿道路布置，纵向平均间距110m，根据施工现场实际调整后的间距不得大于120m，消火栓距离车行道边线0.5m，根据施工现场调整后距离车行道边线不得大于1m。消火栓采用地上式消火栓，型号为SS100/65型。 （2）管材选择 为使安装最方便、维护管理最容易、运行最安全、使用寿命最长，从长远角度考虑， 采用PE塑料管作为供水管道。PE塑料管具有高强度，耐腐蚀、重量较轻、运输及装卸费用低、安装方便、施工费用低的特点。 （3）管道基础及接口 - ①管道基础 管沟基底为粘沙土、砂粘土、砂可不做任何处理，如局部基础松软应有加固措施。 - ②管道连接 阀门采用法兰连接。 （4）管道防腐 - 闸阀埋入地下部分做防腐处理， 应在阀体外壁及法兰接口涂沥青冷底子又及热沥青各两道，在法兰接口用沥青麻布或用0.2mm厚塑料薄膜包严。 - （5）管道试压 - 安装完毕后，给水管道进行水压试验，一检验其耐压强度和严密性。管道设计工作压力为0.5MPa，试验压力1.0MPa，分段进行试压，分段长度不大于1km。压力管道水压试验时，排除管道内的空气，灌满清水使管道浸泡24小时以上，之后将管段内压力逐步升高到试验压力，检查有无渗漏。管道试压合格后对管道进行冲洗。 - 管道冲洗及消毒 - 管道试压合格后，以不小于设计流量的冲洗流量对管道进行一次通水冲洗，当排出 口的水色、透明度与入口处目测一致时停止。经冲洗后，采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至符合饮用水水质要求。 - 管道附属设施 - 检修阀门 - 给水干管的阀门根据配水管网分段、分区检修的需要设置，一般情况下设在连接管 的下游，以保证阀门关闭时，减少对支管的供水影响，阀门间距一般为500~1000m，同 时给水管上室外消火栓的数量不超过5个须设置一个阀门。配水管网中的阀门设置，满 - 足事故切断的需要。支管与干管相接处，一般在支管上设置阀门，以使支管的检修不影响供水。DN<50mm采用截止阀，50mm≤DN≤300mm采用软密封闸阀，DN300以上的控 - 制阀门采用软密封偏心式兰蝶阀。 阀井采用立式阀门井，井盖应高于阀门全开的高度，并留有20cm的操作间，井盖 - 井座均采用防盗型球墨铸铁井盖，阀门井位于路面上时，井面与道路地面平齐，位于绿化带时，井面高于绿化带地面0.15m。 - 排气阀 - 根据线路布置及工程需要，为保证管道正常运行，在管线纵断面每个起伏变化的最 高处、变坡以及可能产生负压的部位、平直段每隔1000m处设置排气阀。 - 管道支墩 - 消防弯管底座或消防栓三通下设支墩，支墩必须托紧弯管或三通底部。 - 施工组织安排 本项目施工过程所需材料全部外购，不设搅拌场和发电机；不设置施工营地，不设施工便道，利用现有道路进行施工运输。本项目在管道敷设过程中需要进行土石方的开挖（土石方量相见下表），本项目不设取土场及弃土场，挖方处的土石方就近填入需要借方处，多余弃土运往指定余泥渣土受纳场，开挖的土方及时清运。所有弃方将按照兴宁市有关余泥、渣土排放管理规定，办理好排放手续，获得批准后方可运往余泥渣土场堆放。 表1-3 土石方使用情况一览表 序号; 内容; 数量(m3). 1; 拆除的混凝土; 1665.88. 2; 挖方量; 3402.76. 3; 填土量; 1586.78. 4; 弃方量; 3481.86. - 9、项目沿线环境现状 本项目选址于东城路3#、5#、6#、9#区等老旧小区，属于兴宁市建成区，改造用户共3225户，主要为该区域的小区内部和兴东北一街、二街等沿道路两边的老旧小区。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、原有污染情况 本项目为市政供水管网的改造不存在原有污染，周边环境问题主要为附近居民生活 产生的生活污水、汽车噪声及尾气。 2、区域环境问题 本项目区域大气、水、声环境质量良好，无制约本项目建设的因素。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 兴宁市位于广东省东北部，扼东江、韩江上游，地跨东经115°30′至116°，北纬23°50′至24°37′。北部与江西省寻邬县毗邻，东北部与平远县、梅县相接，东部与梅县交界，南部与丰顺县、梅县相连，西北部与龙川县相邻，西南部与五华县接壤。 2、地形地貌 兴宁市地处粤东丘陵山区，西北部有武夷山系延伸而下的项山山脉，形成一道天然屏障；东部南部有莲花山系的阴那山脉，使县境与丰顺、大埔分隔。这两列山脉均为东北——西南走向。境内自然土成土母岩以花岗岩、混合花岗岩、砂砾岩、紫色砂页岩为主，由于受自然条件的影响，各类岩石风化成不同类型的土壤，主要是黄壤、红壤、砖红壤和紫色土。兴宁市境内四周丛山环抱，山峦起伏，地形复杂。梅江穿越腹地，地势西高东低，朝梅江河倾斜。地形可分为三个类型，即河谷盆地、丘陵和山地，向有“八山一水一分田”之说，山地占总面积的22.l％，丘陵占55.4％，盆地占22.5％。梅江两边分布着大小河谷、盆地和低山丘陵，这些小盆地耕地连片土壤肥沃，是兴宁市的重要耕作地带，居住群体错落分布，人口集中。境内海拔高度最高1357m，最低38m。总的坡度组成为：0°~5°占20.1%，5°~15°占36.1%，15°~25°占27.26%，25°~35°占1.02%，35°以上的占0.32%。 3、气候、气象 兴宁属南亚与中亚热带过渡气候，年平均气温20.4℃。常年最热月是7月，平均气温28.5℃，极端最高气温达38.3℃；常年最冷月是1月，平均气温11.4℃，极端最低气温零下2.7至零下6.4℃。年平均降雨量1540.3毫米。夏季降雨最多，占年降雨量的41.5%。年平均日照时数2009.8小时。风向比较稳定，以西北风频率最高，东南风次之，年平均风速约2.4m/s。自然环境优越，无霜期长，光照充足，四季宜耕宜牧，具有发展农、林、果、牧、渔等各业的有利气候条件。 4、水文 兴宁地处韩江、东江流域。北部的罗浮镇属东江流域，镇内河溪流入东江上游的渡田河。该河发源于江西寻邬县，为兴宁、龙川北部的分界河，是枫树坝水库的库尾，过境河道24.8km，宽150~200m，主要支流有罗浮河和大信河，河流落差较大，水力资源比较丰富，流域面积273.74km2。其余各镇属韩江流域，区内46条河溪水分别经过五华、兴宁、梅县汇入韩江上游的梅江。 与本项目有关的地表水体主要为东排沟（纳污水体）、宁江。 宁江（古称左别溪），贯穿兴宁市南北，是流域面积最大的梅江支流，北起江西寻乌荷峰畲，南至水口镇水口圩汇合梅江，全长107km。从合水至水口主干河道长57.5km，宽65~90m。沿途接纳32条山溪小河，呈叶脉状汇入宁江，流域面积1364.75km2，占全县总面积的65%。 5、植被 项目所在地主要为低矮的丘陵山地，平坦地为耕地，低处为水田，主要种植水稻，旱地主要种花生、黄豆、木薯及各种水果等；丘陵山地主要是森林，主要植物物种有松树、杉树、荷树、山乌桕、山苍子、盐肤木、继木、车轮梅、鸡屎藤、葛藤、菝葜、山银花、桃金娘、芒萁、芒草、乌毛蕨、凤尾蕨等。 6、生物多样性 项目沿线主要是带有观赏性的绿化植被。按《中国植被》分类，项目区内自然植被属南亚热带常绿、针阔混交林带。代表性的地带性的植被为南亚热带季风常绿阔叶林，以松科、杉科、茶科、桑科、木兰科、梨科、金缕梅科等常绿物种组成的森林群落。由于长期以来，人类活动不断的破坏尽殆，目前只残存少量的次生常绿阔叶林，大部分是亚热带常绿针叶林，人工针叶林、桉树林、亚热带灌草丛。 项目所在地的评价区域内目前无珍稀动植物和古、大、珍、奇树种。

三、环境质量状况

一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 本项目所在区域环境功能属性见表3-1 表3-1 建设项目环境功能属性一览表 编 号; 项 目; 类 别. 1; 水环境功能区; 本项目纳污水体为东排沟，未划定水质目标，最终汇入宁江河（望江桥闸-兴宁水口段，Ⅳ类水），根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14号）功能区划分成果及其要求：各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别。因此，东排沟执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 属于二类区域，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 3; 声环境功能区; 属于2类区域；执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 水源保护区; 否. 5; 基本农田保护区; 否. 6; 是否污水厂集水范围; 是，属于兴宁市污水处理厂. 7; 是否自然保护区; 否. 1、大气环境现状 （1）空气质量达标区判定 根据梅州市生态环境网站公布《2018年度梅州市生态环境状况公报》（https://www.meizhou.gov.cn/intensivism/mzssthjj/show/index/411/13738），梅州市2018年环境空气质量情况详见下表3-2。 表3-2 梅州市2018年环境空气质量情况（单位：ug/m3，CO：mg/m3） 序号; 环境空气质量标准; 2018年现状值; 国家空气质量标准; 达标性. 1; 二氧化硫年均浓度; 7; ≤60; 达标. 2; 二氧化氮年均浓度; 28; ≤40; 达标. 3; PM10; 49; ≤70; 达标. 4; PM2.5; 30; ≤35; 达标. 5; 一氧化碳第95百分位浓度; 1.2; ≤4; 达标. 6; 臭氧日最大8小时平均值; 123; ≤160; 达标. 2018 年梅州市城区环境空气质量各项监测指标年均值均达到国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其2018年修改清单，梅州市环境空气质量较好，属于达标区。 - 项目区域大气环境质量现状 项目所在地区域属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。本次环评对大气环境质量现状的评价采取现场实测的形式，本次评价引用《兴宁市中医医院住院综合大楼（含120指挥中心）项目环境影响评价报告表》中的相关数据，引用项目委托深圳市清华环科检测技术有限公司于2018年6月20日对进行兴宁市人民医院内大气环境现状监测。大气环境监测点位及监测结果如下： 表3-3 大气监测点位一览表 编号; 监测点名称; 与本项目相对位置; 备注. A1; 兴宁市人民医院内; 西北侧，1660m; 监控监测点位. 表3-4 环境空气质量监测统计结果 监测点位; 污染物; 类型; 浓度范围（mg/m3）; 最大浓度 占标率(%); 超标率(%); 标准值. A1; SO2; 1小时平均浓度; 0.015-0.019; 2.38; 0; 0.5mg/m3. NO2; 0.023-0.035; 17.5; 0; 0.2mg/m3. PM10; 24小时平均浓度; 0.032; 21.3; 0; 0.15mg/m3. 根据监测报告可知，项目所在区域大气环境质量各指标浓度在国家空气质量标准范围内。因此，项目所在地环境空气质量可以符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，项目周围环境空气质量良好。 2、水环境质量现状 本项目纳污水体为东排沟，未划定水质目标，最终汇入宁江河（望江桥闸-兴宁水口段，III类水），执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。为了解项目附近地表水水质现状，本评价引用广东朴华检测技术有限公司于2018年3月23日对东排沟设置3个监测断面，监测结果详见表3-5。 表3-5东排沟水质监测数据 单位：mg/L，pH除外 序号; 测点地址; 测定项目及结果. W1; 污水处理厂排放口; PH; CODCr; BOD5; NH3-N; TP; DO. 7.18; 16; 0.9; 0.361; 0.48; 4.80. W2; 排放口上游500m; PH; CODCr; BOD5; NH3-N; TP; DO. 7.25; 25; 2.2; 9.42; 0.96; 1.15. W3; 排放口下游1000m; PH; CODCr; BOD5; NH3-N; TP; DO. 7.05; 23; 2.1; 5.11; 0.85; 2.27. （GB3838-2002）Ⅳ类; 6-9; ≤30; ≤6; ≤1.5; 0.3; ≥3. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 超标; 超标; 超标. 监测结果显示，除pH、CODcr、BOD5外，其余指标均超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，评价段水环境质量一般。超标的主要原因是附近的截污管网不完善，未经处理的生活污水直接排放到水体。 为配合《南粤水更清行动计划（2017～2020年）》的实施，兴宁市积极推进城镇污水、农村污水处理系统建设以及河涌综合整治和截污减排工作，并督促城镇污水处理系统公共污水管网覆盖范围内的排污单位，把所产生的生产废水和生活污水应当排入城镇污水处理系统集中处理后排放。经《南粤水更清行动计划（2017～2020年）》的实施，预计项目纳污水体东排沟可满足相应水质功能要求。区域应加快污水管网的建设，对区域污染源进行综合整治，恢复东排沟水体功能，腾出水环境容量，实现污水达标排放的前提下，可满足东排沟的水环境容量。 本项目外排废水为管道试压、清洗废水，主要污染物为少量SS，可以满足广东省《水污染物排放标准》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，且本项目周边敷设污水管网，属于兴宁市污水处理厂纳污范围。本项目产生的管道试压、清洗废水排入污水管网，进入兴宁市污水处理厂处理，经处理后可满足东排沟的水环境容量。 3、声环境质量现状 项目沿线属于2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 为了解项目所在地声环境质量现状，委托广东中诺检测技术有限公司于2019年7月19日~20日对本项目的监测数据。其监测结果如下： 表3-6 项目所在地环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位 序号; 监测点; 7月19日; 7月20日; GB3096-2008中2类标准; 超达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东城路与兴佛二街交界处; 58.1; 48.1; 57.7; 47.5; 昼间60 dB（A） 夜间50 dB（A）; 达标. 2; 田家炳中学侧; 57.9; 48.9; 58.5; 49.1. 3; 兴佛一路与兴佛二街交界处; 57.1; 47.4; 56.8; 47.2. 4; 官汕四路张其彬卫生站侧; 56.8; 48.1; 57.6; 46.8. 根据上表数据显示，项目沿线昼夜间等效声级测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 二、主要环境保护目标（列出名单及保护级别） - 保护东排沟的水环境质量，不因项目的建成而受到明显的影响，使其符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准。 - 保护该区空气质量，使其符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其2018年修改单中二级标准。 - 确保周围地区的声环境在本项目施工期间不受明显的影响，保护项目符合《声环 - 境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 - 主要的环境保护目标是： 本项目位于兴宁市城区，管网路线沿道路铺设，周边居民、学校、医院等敏感点较多。 表3-7 项目周围主要环境保护目标（500m范围） 保护对象; 方位; 最近距离（m）; 性质; 人数; 保护目标. 田家炳中学; 沿线南面/北面; 5m; 学校; 全校师生约1500人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 东城9#小区; 项目沿线; 5m; 商住楼; 853户，约3000人. 兴东小区; 沿线南面; 5-20m; 商住楼; 1000户，约4500人. 新安小区; 沿线东面; 10-20m; 商住楼; 500户，约1700人. 东城6#小区; 项目沿线; 5m; 商住楼; 823户，约2850人. 一横街卫生站; 项目沿线; 5m; 卫生站; 约20人. 鸿园花园; 沿线东面; 50m; 商住楼; 2000户，约7500人. 东城5#小区; 项目沿线; 5m; 商住楼; 800户，约2800人. 东城3#小区; 项目沿线; 5m; 商住楼; 800户，约2650人. 金源花园; 项目沿线东南面; 85m; 商住楼; 800户，约2650人. 新兴雅苑; 项目沿线北面; 35m; 商住楼; 3000户，约13500人. 社角里; 项目沿线西北面; 80m; 村庄; 500户，约3500人. 兴宁一中; 项目沿线西面; 195m; 学校; 全校师生约2000人. 兴兴花园; 项目沿线西北面; 30m; 商住楼; 350户，约1650人. 状元阁; 项目沿线西北面; 50m; 商住楼; 150户，约850人. 青眼塘; 项目沿线西北面; 30m; 村庄; 550户，约1950人. 厦屋陈; 项目沿线西南面; 35m; 村庄; 1200户，约15000人. 宁发居; 项目沿线北面; 320m; 商住楼; 800户，约2650人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准. 张屋; 项目沿线西北面; 315m; 村庄; 300户，约1500人. 赞鸿花园; 项目沿线西北面; 330m; 商住楼; 280户，约1300人. 兴宁市纪检委; 项目沿线西北面; 225m; 办公; 约150人. 兴盛园; 项目沿线西北面; 385m; 商住楼; 250户，约950人. 宁江; 项目沿线西南面; 890m; 河流; ——; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、地表水环境质量 东排沟，执行国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准 单位:mg/L(pH值除外) 项目; pH; CODCr; BOD5; DO; 氨氮; 总磷. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤30; ≤6; ≥3; ≤1.5; ≤0.3. 2、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 及其2018年修改单中二级标准。 表4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（摘录） 单位：µg/m3 污染物名称; 平均时间; 浓度限值. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 3、声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境质量标准 单位: dB（A） 标准名称; 昼间; 夜间. 《声环境质量标准》GB3096-2008）2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水 - 管道试压、清洗废水排放执行广东省《水污染排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段三级标准。运营期无废水产生。 表4-4 水污染物排放标准 单位：mg/l，pH除外 级别; pH; CODcr; SS; BOD5; LAS; NH3-N. 广东省《水污染物排放限值》第二时段三级; 6~9; ≤500; ≤400; ≤300; ≤20; _. - 废气 - 施工期扬尘废气排放执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。 表4-5 大气污染排放限值标准 级别; 颗粒物（无组织排放）; 非甲烷总烃（无组织排放）. 《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准; ≤1.0mg/m3; ≤4.0mg/m3. - 噪声 - 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. - 固体废物 - 执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及其2013年修改单、《广东省固体废物污染环境防治条例》。 |
| 总量控制指标 | 本项目属于市政供水管网工程改造，主要的环境影响发生在施工期阶段，营运 期基本没有污染物产生，因此本项目不分配总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 本工程为供水管网工程，根据其工程特点，对周边的影响主要集中在施工期环境影响，其他的环境影响相对较小。 本工程施工方式为管沟开挖管沟开挖施工工程及产污节点流程见图5-1。 施工期的工序如下图 图5-1 供水管网施工工艺及产污环节流程图 （1）工艺流程概述 1、施工现场准备：根据现场的实际条件整理出存放给水管道的场地及便道，确保 场地平整、坚固。给水管道施工位置主要为兴佛路、兴东路、东城路，开挖管沟全部为混凝土路面。根据现场用电，埋设施工现场临时用电管线。 2、测量放线：采用合格的测量仪器进行测量放线。 3、材料的验收：在管材、管件运输到现场后进行验收，检查管材、外表面及接口 是否符合质量要求，所有进场的管道、阀件等材料必须有与批量批号相符的出厂合格证、产品说明书、质量检验证。不得采用有任何损坏迹象的管道。 4、沟槽开挖：本项目沟槽开挖、管道安装、沟槽回填全部采用机械施工，辅以人 工配合作业。沟槽开挖方法采用端部开挖法与侧边开挖法相结合，分段开挖、流水作业。 5、管道敷设：供水管道采用PE塑料管，下管前再次检查确认沟槽底尺寸、高程、坡度、地基的基础质量等。单管或管段须平稳下沟，不得与沟壁或沟底碰撞，下管后对管膛认真清理，不允许有异物存在。给水管道与现状管道相交相接处，施工前应先复测现状管线位置及标高。安装后及时回填。 6、阀门安装：管道敷设后进行阀门安装。安装前核对阀门的型号及法兰的规格和 数量，不得有裂纹、气孔、砂眼等缺陷，应在阀门关闭状态下安装，按介质流动方向确 定其安装方位。阀门安装应牢固、紧密、启闭灵活、与管道轴线垂直。 7、阀门井施工：本项目采用砖砌立式阀门井，各阀门井按照相关标准进行施工， 注意砖砌时灰缝应饱满，抹灰均匀密实，预埋件位置准确，阀门与管道的连接应紧密牢 固。 8、管道试压：给水管道安装完毕后，须按照相关规范进行水压试验及严密性试验， 试验压力为1.0MPa。 9、清洗消毒：管道试压合格后，以不小于设计流量的冲洗流量对管道进行一次通 水冲洗，当排出口的水色、透明度与入口处目测一致时停止。经冲洗后，采用含量不低 于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h，再次冲洗，直至符合饮用水水质要求。 10、沟槽回填：水压试验完成后，验收合格方可回填土方。回填前要先排除积水， 车行道下管道以石粉渣回填至管顶50cm处以水罐实，再以素土回填至路面层，人行道及绿化带下的管道以素土回填，回填石管道两侧应同时进行，分层夯实。 - （2）污染物产生种类汇总 - 表5-1 污染物产生种类汇总 - 序号; 产污环节; 污染物. - 1; 施工准备; 土壤扰动、扬尘、施工机械车辆尾气、噪声、 弃土. - 2; 沟槽开挖. - 3; 管道敷设、安装; 扬尘、噪声. - 4; 沟槽回填; 扬尘. - 5; 管道试压、清洗消毒; 废水. - 6; 施工人员; 生活垃圾. - 主要产污环节 - 一、施工期 1、废水 本项目施工期废水主要为管道试压、消毒废水，施工人员生活污水。 （1）生活污水 本项目施工人员约20人，施工人员均不在工地住宿，项目内不设食堂，生活用水量按50L/d·人计，生活用水量约1m3/d。排污系数按90%计，则生活污水产生量约0.9m3/d，施工期生活污水合计产生量为216t（施工期8个月，240天计）。主要污染因子为CODCr、SS、氨氮、BOD5等。项目地点位于城市建成区，周围社会依托条件较好，施工人员就近租用民房和辅助生活设施，员工生活污水依托附近的排水设施。 - （2）试压、清洗废水 - 根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）第9章管道功能性试验中9.1.10给水管道必须水压试验合格，并网运行前进行冲洗与消毒，经检验水质达到标准后，方可允许并网通水投入运行。因此本项目管道安装完毕后采用闭水法进行严密性实验。试验用水为自来水，试验管段注满水后，宜在不大于工作压力下充分浸泡再进行水压试验，浸泡时间不小于24h。本项目采用管径采用DN32-315的给水管道，管长11221m，试压用水约1354m3，废水排放量按照90%计，则为1209.7m3。试压通过后，缓慢开启泄压阀，管道泄压后，开启排水阀将水排出，主要污染物为悬浮物，浓度较小。 - 试压合格，进行管道的清洗消毒。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》 （GB50268—2008）第9章管道功能性试验中9.5.3，管道冲洗和消毒分两次进行，第一 次用清洁水冲洗至出水口样浊度小于3NTU，冲洗流速应大于1.0m/s；第二次冲洗在第 一次冲洗后用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h，再用清洁水进行冲洗。 每次冲洗时间约3min，则需冲洗水量为112.21m3，产生废水量按照90%计，产生废水量为100.99m3。氯离子消毒废水1209.7m3。通过排水阀将水排出。本项目试压、清洗消毒过程所产生的废水共为2520.39m3，试压、清洗废水产生的污染物主要为悬浮物，且浓度较小。本项目敷设区域属于兴宁市污水处理厂的纳污范围，产生的废水排污市政污水管道，之后进入到兴宁市污水处理厂进行处理。 （2）大气污染 本项目主要建设内容为供水管道的铺设，施工期对环境空气影响最主要的是粉尘，机械设备废气、车辆尾气及焊接废气。 ①施工机械燃烧尾气 施工过程中使用的施工机械，主要有小型挖掘机及运载车辆等。该类机械均以柴油为燃料，在运行过程中产生一定量的废气，废气中主要污染物为氮氧化物、烟尘、一氧化碳等，该部分废气难以定量，在此只进行定性分析。 ②扬尘 干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮在空气中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表明。在开挖泥土的工程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起。由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；在建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，

其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。露天堆场和裸露场地的风力扬尘量可按堆放场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50-V0)3e-1.023W 式中：Q—起尘量，kg/t.a； V50—距地面50 m处风速，m/s； V0—起尘风速，m/s； W—尘粒的含水率，% V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同的尘粒的沉降速度见表13。 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q―汽车行驶时的扬尘，kg/Km.辆； V―汽车速度，km/h； W―汽车载重量，t； P―道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-2中为一辆10吨汽车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。 表5-2 不同粒径的尘粒沉降速度 粒径（um）; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度（m/s）; 0.03; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径（um）; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300. 沉降速度（m/s）; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.001; 1.029. 粒径（um）; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度（m/s）; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 P 车速; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1. 5（km/hr）; 0.051; 0.086; 0.116; 0.144; 0.171; 0.287. 10（km/hr）; 0.102; 0.172; 0.232; 0.289; 0.341; 0.574. 15（km/hr）; 0.123; 0.257; 0.349; 0.433; 0.512; 0.861. 20（km/hr）; 0.255; 0.429; 0.582; 0.722; 0.853; 1.435. （3）施工噪声 项目在施工期间的主要噪声源有：①使用施工机械，如挖掘机、运载车辆等，离施工机械5米处的声级值在82～95dB(A)之间；②建筑材料装卸的碰撞噪声及施工人员的人为噪声；③运输车辆会产生一定的噪声。 施工期各类机械设备产生噪声值见表5-4。 表5-4 主要施工机械设备的噪声声源源强 施工设备名称; 距声源5米; 距声源10米. 液压式挖掘机; 82～90; 78～86. 运载车辆; 82～90; 78～86. 油压千斤顶; 82～87; 78～86. 空压机; 85～95; 80～85. 切割机; 88～92; 83～88. （4）固体废物影响 施工期固废主要为施工工程产生的弃土、垃圾及工人生活垃圾。 根据建设单位提供的资料可知，本项目开挖拆除的混凝土1665.88m3，土石方开挖总量3402.76m3，回填量1586.78m3，产生弃方3481.86m3。 施工人员生活垃圾：施工人员的生活垃圾每人产生量按0.5kg/d计，项目施工期约8个月（按240天计），施工人员20人，则项目施工阶段产生的生活垃圾量约2.4t。 同时，施工过程还会产生废旧管材等建筑垃圾。类比同类项目，施工期产生的建筑垃圾约2.5t。 （5）水土流失影响 水土流失指土壤被水力冲刷、风力吹蚀或重力侵蚀而使土壤发生分散、松散而堆积的过程，是自然和人为因素综合作用下的产物。自然因素主要包括降雨侵蚀力、地形特点、土壤性质、植被覆盖率等，而人为因素主要是施工过程中采取的保护措施。其中降雨侵蚀力对水土流失影响最大。 本报告表选用国家环保总局所编制的“环境影响评价技术导则”所推荐的“美国通用土壤流失方程式”，目前一般计算年非沟蚀性水土流失均按此模式计算。此模式的表达式为： A=0.247Re·Ke·Li·Si·Ct·P 式中：A－为平均土壤流失量(T/ha)； Re－为年平均降雨侵蚀因子； Ke－土壤侵蚀因子； Li－坡长因子； Si－坡度因子； Ct－植物覆盖因子； 项目区域内多年平均雨量对应的水蚀因子R=337.0。本项目地处花岗岩赤红壤地区，土壤侵蚀因子Ke为0.27，坡长因子Li为3.14，坡度因子Si为0.08，植被因子Ct为1.0，侵蚀控制措施因子P为1.0。 根据以上选值，可计算得A=55.3t/ha/a=0.00553t/(m2·a)。项目施工过程中水土流失涉及面积约5610m2，施工期8个月，水土流失量预计约20.68t。 2、运营期 本项目属于供水管网改造工程，随着施工结束，对周围环境的影响经过路面整理，施工机械的退场以及道路绿化的实施也随之结束。本项目管道位于地下，运营过程中不产生废水、废气、噪声及固废，因此不对其运营期环境影响进行分析。

# 六、项目主要污染物预计产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场内 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 车辆运输 |  |  |  |
|  |  | 施工机械废气和车辆尾气 | SO2、CO、NOX等 |  |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS、石油类 | 少量 | 隔油、沉淀后回用于施工 |
|  |  | 试压、消毒废水（2520.39t） | SS | 少量 | 排入市政污水管网 |
|  |  | 生活污水 216 | CODcr | 300mg/L，0.0648t | 200mg/L，0.0432t |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.0324t | 100mg/L，0.0216t |
|  |  |  | SS | 180mg/L，0.0389t | 100mg/L，0.0216t |
|  |  |  | 氨氮 | 20mg/L，0.0043t | 20mg/L，0.0043t |
| 固体 废物 | 施 工 期 | 土石方开挖 | 弃土 | 3481.86m3 | 运往余泥渣土填埋场填埋处理 |
|  |  | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 2.5t | 运至垃圾填埋场填埋处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.4t | 交由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 交通运输工具、施工机械设备运行时产生一定强度的噪声，声压值在82～95dB dB（A）之间 |  |  |  |
| 主要生态影响 本工程生态环境影响主要是建设期的影响。 本工程管线敷设作业属于短期的临时性占地，而且施工地段多为建成区，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。施工过程中将有部分挖方和填方工程，造成裸露，杂乱和凌乱。在雨季的气候条件下还会产生水土流失，这些将对景观环境都会造成一定的破坏。项目通过采取相应的生态保护和恢复措施，尤其是通过施工管理和强化施工期的保护和恢复，能最大限度地降低项目建设对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 项目场地开挖、回填、场地平整、基础处理、管道铺设等施工过程中产生的扬尘、废水、噪声、固体废物以及引起水土流失等污染情况，上述污染情况若得不到及时妥善处理，将会对周围环境产生不利影响。 1、水土流失环境影响分析 （1）水土流失原因及预测时段 本工程建设将产生人为的水土流失，而水土流失主要发生在施工期。一是在工程施工过程中，开挖使植被破坏，表面土层抗蚀能力减弱，加剧水土流失；二是开挖产生裸露面，裸露面表层结构较为疏松，易产生水土流失；三是施工期间，土石渣料在搬运和弃置过程中，不可避免产生部分水土流失。而在工程运行期，各项水土流失防治措施相继完成，尽管在运行初期由于植物措施的滞后，可能还有一定的水土流失现象，但也只是暂时的，随着植物措施的实施，运行期的水土流失将得以有效的控制，不会产生长期的水土流失。 因此，本工程水土流失预测时段主要为工程建设期。 （2）扰动原地貌、损坏土地和植被面积 本工程扰动原地貌的面积主要是施工地和临时便道等占地引起，包括工程的永久占地和临时占地。临时占地主要为施工便道、线外运输便道、建材堆放场等，可以结合城防工程永久占地等统筹安排，占地类型为建设用地。 （3）损坏的水土保持设施和面积 工程建设中损失和损坏的水土保持设施主要为项目永久占地和临时占地范围的土地。 项目临时用地包括施工便道、线外运输便道、建材堆放场等临时设施占地，可以结合城防工程永久占地等统筹安排。土地类型为硬化地面，其中损失和损坏的水土保持设施工程结束后恢复。 （4）可能造成的水土流失 本项目在建设工程中，一方面由于施工扰动沿线的地形地貌，破坏了原来的水土保持设施，使其原有的水土保持功能丧失或降低；另一方由于在施工中开挖、填筑、弃渣、土石方调用搬迁，极易造成水土流失。 （5）采用先进的施工方法 项目建设的开挖土方应以机械化施工为主，在减少扰动面积的同时，缩短施工期，尤其要注意开挖土的临时防护问题，并且要及时对不再扰动区恢复植被，减少水土流失量和水土流失危害。 （6）施工要求 a.严格按照先剥离表土集中堆放，后施工的施工工艺进行； b.加强挖填施工过程中的临时拦挡措施，减少施工过程中的水土流失； c.土方开挖时，应尽量避免在雨天施工，如果雨天施工，注意采取防护措施，防止水土流失发生； d.明确防治责任范围，限定作业面，在容许的范围内施工，不能堵塞、隔阻水流，保证河道行洪畅通。 施工过程中还应注意水土保持应急措施，主要包括下雨的时候彩条布置覆盖裸露地表，覆盖松散土体，做好排水措施，避免场地积水，造成地基松软，影响稳定、安全。同时应避免流沙、流土流入项目附近的河涌内。施工单位应派专人负责沉砂池排水沟的清淤工作，平时注意定期清淤，在下雨前和下雨过程中加大清淤力度，以免造成雨水管网堵塞。 若施工过程中及时采取水保措施，如在现场低洼处构筑足够容量的临时沉淀池截留泥沙、优化土石方的调配、合理安排施工进度、土石方工程和排水工程同步进行等措施后，建设项目所在地全年的水土流失量可降到很小。 2、大气环境影响分析 施工前期扬尘污染源 ①施工前期的场地处理，在土壤的搬运、倾倒过程中，将有少量土壤从地面、施工机械、土壤中飞扬进入空气中。 ②施工期间运送散装建筑材料的车辆运输工程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在经过未铺设的路面或有较多尘土的路面时，将有路面扬尘产生。 ③制备建筑材料的工程，如混凝土搅拌，将有粉状物料逸散。 ④原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气。 为减轻项目对周围敏感点的影响，施工单位必须采取以下措施： （1）依法申报：工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。工程建设单位应按照下面条款制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，落实到每个施工工序。 （2）施工场所和扬尘污染防治 ①施工标志牌的规格和内容。施工期间，施工实施单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 ②在自然风情况下产生的扬尘影响范围为100m以内，此时应每天洒水4-5次，当风速增大时应增加洒水次数，以此降低施工扬尘对周边敏感点的影响。 ③围挡、围栏及防溢座的设置。建筑物的拆迁和施工期间，土建工地边界应设置高度2.5 米以上的围挡；各类管线敷设工程，其边界应设1.5 米以上的封闭式或半封闭式路栏；其余设置1.8 米以上围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 ④土方工程防尘措施。土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 ⑤建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应根据情况采取下列措施：密闭存储；设置围挡或堆砌围墙；采用防尘布苫盖；其他有效的防尘措施。 ⑥建筑垃圾的防尘管理措施。施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应根据情况采取下列措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移：覆盖防尘布、防尘网；定期喷洒抑尘剂；定期喷水压尘；其他有效的防尘措施。 ⑦设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10 米，并应及时清扫冲洗。 ⑧进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 ⑨施工工地道路防尘措施。施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应根据情况采取下列措施，并保持路面清洁，防止机动车扬尘： 铺设钢板；铺设水泥混凝土；铺设沥青混凝土；铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；其他有效的防尘措施。 ⑩施工工地道路积尘清洁措施。可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 ⑪施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应根据情况采取下列防尘措施：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；其他有效的防尘措施。 ⑫施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网(不低于3200 目/100cm2)或防尘布。 ⑬混凝土的防尘措施。施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 ⑭物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 ⑮各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 ⑯工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20 米范围内。 ⑰临建设施中表土及土方临时堆放区应采取篷布覆盖等措施进行密闭处理。 ⑱针对周边敏感点临近施工场地的特点，在敏感点一侧施工场界适当加高施工屏障，建筑物施工采用篷布围挡，在恶劣气象条件时应采取相应的防尘降尘措施，在易起尘点进行覆盖，区内定期洒水等措施，派专人巡视并做好记录。施工期间还应加强对敏感点扬尘的监测，若监测超标或收到居民师生的投诉，应立即采取有效的防尘抑尘措施，并加强监测直到达标为止。 ⑲根据《广东省大气污染防治2016年度实施方案》可知，在施工过程非道路移动机械应达到《关于实施国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准的公告》（环境保护部2016年第5号公告）中的相关要求；强化施工扬尘污染控制，采取围挡、道路硬化、覆盖等有效措施控制施工场地扬尘污染，控制运输车辆冒装渣土，带泥上路及沿途撒漏污染等。 综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。 3、水环境影响分析 项目产生的废水主要包括施工时产生的施工污水（包括机械设备、车辆的冲洗用水）、来自暴雨的地表径流及试压废水等，施工人员生活依托周边设施解决。 施工污水：施工污水主要是施工机械含油污水，运输车辆、作业机械的跑、冒、滴、漏的油污、机械设备和车辆的冲洗及露天机械被雨水冲刷后产生一定量的含油污水，由于产生量极少，所以对地表水环境影响较小。 施工人员生活污水：施工人员生活依托周围设备解决，施工人员居住地属于兴宁市污水处理厂纳污范围内，因此，施工人员生活污水经三级化粪池预处理后接入市政污水管网，最终由兴宁市污水处理厂作进一步处理，对水环境影响不大。 试压废水：本项目产生的试压废水经市政污水管网排入兴宁市污水处理厂处理，严禁排入附近河流。 工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流而污染道路、环境或淹没市政设施。施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔柱产生的泥浆未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水以沉砂池沉淀后，沉淀后的泥渣运往市政规定余泥渣土受纳厂处置，沉淀后的水回用于场地洒水。 为进一步保护环境，建设单位在施工期应落实的水污染防治措施为： ①合理安排施工时间，避开雨天施工。施工单位应根据兴宁市的降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期的排水应急响应工作方案，以便在需要时实施，避免雨季排水不畅对周围环境产生影响。 ②加强施工期管理，严禁将施工期产生的水、固废等污染物排入周边地表水体。项目实行分段施工，可通过制定合理的施工计划加快施工进度及控制施工作业面。 建设单位在施工期应认真落实措施，做好施工管理，则本工程施工不会对周围水环境及敏感点造成明显不良影响。 评价认为，在采取以上治理措施以后，项目施工期产生的废水对周围地表水环境影响较小。 4、噪声环境影响分析 施工期间，各种作业机械和运输车辆产生的噪声，对环境将产生一定程度的影响。 由于这些施工多在露天作业，大部分机械又经常移动，因此不能采取较正规的隔声措施，再加上施工噪声具有突发性、高分贝的特点，容易对沿线环境产生较大噪声污染。下表列出主要施工机械的预测衰减情况。 表7-1 主要施工机械随距离衰减的预测值 施工机械; 距机械不同距离处的声压级(dB). 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200m; 300m; 400m. 挖土机; 74.3; 68.3; 64.7; 62.2; 60.3; 56.8; 54.3; 50.8; 48.3. 运输车辆; 75.3; 73.2; 70.2; 65.2; 63.3; 57.8; 55.3; 51.8; 49.3. 油压千斤顶; 84.3; 78.3; 74.2; 72.1; 68.7; 65.8; 62.4; 59.8; 54.2. 空压机; 84.2; 77.3; 74.5; 72.7; 67.3; 63.6; 60.3; 56.7; 52.3. 由表7-1可知：以上机械设备进行施工作业时产生的噪声值在半径20m内较大，根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中对于施工场界噪声值的规定，其噪声值几乎全部接近和超过标准。 施工期噪声对周围声环境产生一定的影响，由于本项目沿线存在较多学校、居民区、卫生站等敏感点。为避免施工期噪声对沿线居民以及周围声环境造成影响，因此，要求建设单位在施工期采取以下相应措施： （1）采用较先进、噪声较低的施工设备，对高噪声设备进行隔声、减振等措施，禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定。 （2）对施工中的一些噪声较高的机械，在施工中要根据噪声传播的方向，合理布局它们的位置，并在其周围设置适宜的隔声装置。 （3）在施工现场，采用柔性吸声屏代替目前通用的尼龙质地的围幕，即可抵挡建筑噪声，又可拦住杂物。 （4）规范施工秩序，文明施工作业。施工设备设施应尽量安排在离居民点较远的地方使用，禁止在中午12:00至14:00和夜间22:00至第二天8:00之间进行施工，以防止噪声影响到周围居民的正常休息和工作。 （5）对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，对噪声的降低有良好作用。 在采取了各项有效防治措施的前提下，本项目施工不会对周围带来明显的不良影响。 5、固体废弃物影响分析 （1）施工期固体废弃物环境影响分析 施工工程中产生的固体废弃物如果不妥善处理无组织堆放，不采取积极的防护措施，将污染周围环境。如遇雨天，临时堆放的泥土会以“黄泥水”的形式进入排水沟，沉积堵塞排水沟。因此必须采取措施处置本项目施工产生的固体废弃物。 本项目施工期产生的固体废弃物主要是弃土、建筑垃圾和生活垃圾，弃土、建筑垃圾运往市政规定余泥渣土受纳点，生活垃圾统一收集后由环卫部门定期清运。 对于施工产生的垃圾应及时清运；对于施工产生废料处理，首先应考虑废料的回收利用，对钢筋钢板、管材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理。加强管理，采取切实可行的措施，本项目施工期间产生的固体废物不会对环境产生明显的影响。 （2）施工期固体废弃物处置措施： ①建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，采取积极措施防止其对环境的污染。 ②施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。 ③对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。 ④对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 ⑤对施工期间产生的弃土应定期运往市政规定余泥渣土受纳厂处置。 ⑥生活垃圾交由当地环卫部门清运和统一集中处置，日产日清。 ⑦施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。 一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。 6、交通影响分析 工程建设时，道路处于半封闭状态，管道沿路开挖，由于堆土，建筑材料占地，道路变得狭窄。因此，会造成交通拥挤和混乱，这种影响将随着工程的结束而消失。 本项目施工阶段施工占道、施工固体废物运输会给周边道路交通带来压力，造成交通堵塞，给群众出行造成暂时不便；交通堵塞情况下，车辆减速、怠速行驶，会增加汽车尾气的排放，对周围环境空气产生一定影响。因此，在人流拥挤的路段要做好交通疏导，并做好交通组织方案，保证安全。 7、生态环境影响分析 由于施工期地表土将被扰动，导致表层土松散，而且管道铺设前的路面开挖会形成裸露的坡面，将造成不同程度的水土流失。特别是雨季会恶化生态环境。 在路面施工、材料运输等过程中，如果不采取防尘措施，将会产生较大的粉尘和扬尘污染，粉尘和扬尘污染对路边树木花草等生态环境产生一定的影响。但是由于施工期较短，影响周期短，随着施工期结束而消失。如果同时采取洒水、遮盖及风天停止施工等防尘措施，粉尘影响和污染程度会明显减轻。 8、施工期对沿线敏感点的影响分析 根据项目现场调查，项目周边敏感点主要为沿线的居民区、学校、卫生站等，具体详见表3-7。类比同类项目，项目施工期对沿线的影响主要表现在施工噪声影响及施工扬尘影响。 （1）施工噪声影响：施工单位应合理安排施工时间及施工方式，如避免在夜间施工；对切割机、空压机等高噪声的机械设备的临时使用位置应尽量避开居民集中居住区，并采取有效的临时隔音措施。 （2）施工扬尘影响：在敏感点处施工时，施工单位应对开挖、切割等可能产生扬尘的施工环节采取洒水抑尘等措施，同时对弃土及材料堆场加盖篷布，施工时避开上下班时间及居民休息时间。 二、运营期环境影响分析 本项目为供水管道铺设工程，运营期项目本身不产生污染源。建设单位在施工前应该重视管材的质量，选用优质管材，减少管材破裂的几率，做好管线周边的防渗工程，同时，运营期间应加强对管线的巡查，一旦发现下渗或漫溢现象，及时进行抢修，将项目潜在对环境不利的影响降到最低。 三、环保投资和“三同时”验收清单 为便于跟踪项目的环境保护设施的建设及其运行效果，本报告将建设项目污染治理“三同时”设施验收项目列与下表7-2。 表7-2 环保投资和“三同时”验收项目一览表 类别; 治理对象; “三同时” 验收项目; 治理效果; 环保投资（万元）. 废气; 施工场内; 加强施工管理; 达到广东省地方标准《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准无组织排放监测浓度限值; 6. 车辆运输; 文明施工. 施工机械柴油废气; 使用环保燃料. 车辆尾气. 废水; 施工废水; 沉淀、隔油处理; 回用工地; 4. 试压、消毒废水; /; 市政污水管网. 噪声; 施工机械; 使用低噪声设备，合理安排高噪声设备作业时间; 达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 4. 设备. 固废; 生活垃圾; 定期由环卫部门处理; 无害化; 11. 施工垃圾; 运往余泥渣土填埋厂. 合计; 25.

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工场地 | 扬尘 | 洒水降尘 | 达到广东省地方标准《大气污染排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准无组织排放监测浓度限值 |
|  |  | 汽车尾气 | 注意车辆保养 |  |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | SS、石油类 | 集中截流后，经隔油、沉底处理后回用至工地，不外排 | 对周围环境的影响较小 |
|  | 试压、消毒废水 | SS | 排入市政污水管网 | 对周围环境的影响较小 |
|  | 施工期：生活污水 | CODcr、BOD、SS、氨氮 | 生活污水经三级化粪池预处理后接入市政污水管网，最终由兴宁市污水处理厂作进一步处理 | 对周围环境的影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施工期：土石方开挖 | 弃土 | 运至指定余泥渣土场进行填埋 | 采取相应措施后，将可实现固废安全处置，不会对周围环境产生明显影响 |
|  | 施工期：结构施工 | 建筑垃圾 |  |  |
|  | 施工期；施工人员 | 生活垃圾 | 统一收集，交由环卫部门处理。 |  |
| 噪 声 | 施工设备 | 噪声 | 采用低噪声设备、合理安排施工作业时间 | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 生态保护措施及预期效果： 1、本项目主要是在市政道路侧进行施工。 2、本工程开挖土方后，未能及时运走的弃方临时堆放于管道沿线一侧，临时堆土场坡角采用填土草袋防护，填土草袋就地取材，采用开挖的土方装填，堆置土方上覆彩条布遮盖。另外在堆场四周开挖简易排水沟，防止堆场外侧降雨形成的径流冲刷堆体坡角，也有利于及时排走堆场上降雨形成水流，防止雨水在堆体四周淤积。 |  |  |  |  |

九、选址合法合理性与政策相符性

1、与土地利用规划的相符性 本项目位于东城路3#、5#、6#、9#区等老旧小区。工程在原有管网的基础上改造铺设，主要为人行道及绿化带，不新占用土地，选线与区域规划一致，符合当地土地利用规划。 2、与环境功能区划的符合性分析 项目所在区域空气环境功能为二类区，施工期产生的施工扬尘、施工车辆尾气是短暂性的，它随着施工期的结束将逐渐消失，经过采取本报告提出的措施处理后，项目施工期对周围敏感点和大气环境的影响较小。 项目所在区域声环境功能区为2类标准适用区，项目短暂性的施工噪声，经基础减振、消声、距离衰减等措施后，对周围敏感点和声环境的影响控制在可接受范围内。 项目附近地表水为东排沟，水质控制目标为Ⅳ类，本项目施工期间施工废水经隔油、沉淀后回用于施工，施工人员生活污水纳入兴宁市污水处理厂污水处理系统，对水体水质影响较小。 综上所述，项目选址符合区域环境功能区划要求。 3、项目与产业政策的相符性分析 经检索国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）、《广东省主体功能区产业准入负面清单》（2018年版）该项目不属于明文规定限制及淘汰类产业项目，不属于产业准入负面清单内相关产业，符合国家有关法律、法规和政策规定。

# 十、结论与建议

一、结论 1、项目概况 兴宁市自来水总公司拟投资596.85万元建设“东城路3#、5#、6#、9#区供水管网改造工程”，本项目接入口为兴佛一路与兴东路交接处（地理坐标：北纬N24.145184，东经E115.728163），接驳市政供水管道，沿东城路3#、5#、6#、9#等老旧小区铺设。本项目改造供水管网长11221米，采用DN32-315塑料管铺设以及相关的配套设施建设。 项目于2019年10月份开始建设，并拟于2020年6月完工，施工期8个月。 2、产业政策 经检索国家《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）、《广东省主体功能区产业准入负面清单》（2018年版）该项目不属于明文规定限制及淘汰类产业项目，不属于产业准入负面清单内相关产业，符合国家有关法律、法规和政策规定。 3、建设项目区域环境质量现状 （1）水环境质量现状：由现状监测数据可看出，各项监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 （2）大气环境质量现状：根据梅州市生态环境网站公布《2018年度梅州市生态环境状况公报》可知，2018 年梅州市城区环境空气质量各项监测指标年均值均达到国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其2018年修改清单，梅州市环境空气质量较好，属于达标区。 根据引用监测报告可知，项目所在区域环境空气中SO2、NO2、PM10均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，项目周围环境空气质量良好。 （3）声环境质量现状：项目范围内测点昼夜噪声级符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区要求。 4、施工期环境影响分析结论 （1）水环境影响 施工废水属间断排放，且水量不大，通过沉淀、过滤、隔油隔渣处理后回用至工地用水工序，施工期废水不会对环境产生明显影响。 施工期间产生的废水主要为管道试压、清洗产生的废水。本项目施工人员生活依托周围村庄，生活污水不外排。管道试压、清洗废水经市政污水管网排入兴宁市污水处理厂处理后不会对周围环境产生明显影响。 （2）大气环境影响 施工期的主要污染是扬尘、汽车尾气。建议在易扬尘的作业时段、作业环节采用洒水的方法减轻扬尘污染，只要增加洒水次数，可大大减轻扬尘的污染。注意车辆保养，减少汽车尾气的产生。焊接废气为无组织排放，经室外大气扩散后对大气环境影响较小。 （3）声环境影响 施工将造成沿线声环境质量下降。应避免在夜间作业，如由于工序要求，必须施工的，应发布公告。在无法避开的情况下，采取临时降噪措施，如采用较先进、噪声较低的施工设备，对高噪声设备进行隔声、减振等措施，合理布局，采用柔性吸声屏代替目前通用的尼龙质地的围幕，规范施工秩序。经过防噪措施之后，噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固废环境影响 生活垃圾由环卫部门统一清运处理。开挖土方首先考虑工程后期回填处理，弃土、建筑垃圾运至市政规定的余泥渣土场经过妥善处置后对环境的影响不大。 5、运营期环境影响评价结论 本项目主要为供水管道铺设工程，营运期项目本身不产生污染源。 6、生态影响评价结论 在施工过程中，应加强施工管理，不刻意破坏道路选线两侧的绿化。在路面施工、材料运输等过程中采取洒水、遮盖及风天停止施工等防尘措施，粉尘影响和污染程度会明显减轻，项目完工后第一时间对原有路面进行恢复。项目符合《土地管理法》的项目要求。 运营期间项目本身不产生污染物，无永久占地，符合相关法律规定。因此，该项目的实施对生态的影响较小。 7、总量控制 本项目属于市政供水管网的建设，主要的环境影响发生在施工期阶段，营运期基本没有污染物产生，因此本项目不分配总量指标。 二、建议 1、在项目建设期间做好水土保持和生态保护工作，同时加强管理，对生活垃圾、施工垃圾进行集中处置，减少噪音和粉尘排放。 2、加强管线的巡检工作，从日常管理上实行全面和严格的对策措施，同时，准备周密的事故应急对策，以应对可能发生的事故。 3、建设单位应将施工环境保护列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。施工单位应安装工程合同的要求，按照国家和地方政府指定的各项环保、卫生法规组织施工，并按环评报告表建议的各项环节保护措施和建议文明施工、保护生态环境。 综上所述，“东城路3#、5#、6#、9#区供水管网改造工程”符合国家及地方的产业政策，选线合理，项目施工期对环境产生的不利影响如能采取有效的相应防治措施进行处理，且加强环境管理，则项目实施对周围环境影响较小，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| --- | --- |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 项目委托书 附件2 营业执照 附件3 法人身份证 附件4 兴宁市人民政府办公室关于兴宁市人民政府办公室关于印发2019年市政府重点工作督办方案的通知 附件5 地表水引用监测报告 附件6 声环境现状监测报告 附图1 项目地理位置图 附图2 项目沿线环境及敏感点位图 附图3 项目管道铺设平面布置图 附图4 项目环境现状图 附图5 项目所在地水功能区规划图 附图6 项目所在地大气功能区规划图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |